逻辑情况：

马钢采集端给推理端发送json数据。包括:上下左右面，相机数分别有2.3.1.1个。然后现在的情况一个批次是下面偶尔发，其他面会发全。各个面的图片数目可能不一致。但接收到的图片flowid是从头到尾拿到的，有序。

然后采集端发的图属于上下无融合区域，直接拼接（和全局位置转换相关）、和现实位置的分辨率转换分别是 横方向：0.425 纵方向：0.185 （上左右面、下面待确定）。

在发完一个批次后(目前只针对上左右面)，采集端发一个结束信号（signal字段，1）

采集端发的字段：

正常采集图片数据：

:{'w': 3072, 'h': 4096, 'id': '6BEFFB75-91AB-4858-B4C2-FFE634960004', 'main_id': '2330291543', 'flow_id': '604', 'image_url': 'D:\\img\\2023_4_19_10_31\\192.168.10.2\\gray\\2330291543_602.jpg', 'insert_time': '2023-04-19T18:34:04.999', 'camera_id': 3, 'surface_id': 1, 'idx': 604, 'edge_gap': 0, 'has_steel': 1, 'type': 1, 'deepimg_id': '6BEFFB75-91AB-4858-B4C2-FFE634960004', 'grayimg_id': '30C19607-5C1A-4F06-B11B-CA3D180AE343', 'signal': 0, 'status': 1}

结束信号

然后推理端现在做的工作有，模拟数据(每来一个批次就从一个批次挑几张图，然后随机生成几个缺陷)。

自动推理，首先读取图片（3072x4096x1），将图片裁剪成12个1024x1024的小图，然后分别推理，推理结果在转换坐标到原图上。拿到单张图的缺陷像素位置后，进行缺陷3d图的生成、和3d图的数据库插入。然后进行全局坐标转换，并插入数据库。

对于大图拼接、评级、批次长宽高、放在另一个程序上100.1（深度相机）、100.2（灰度相机）现在由于策略改变，基本用不到。主要是随机打分、评级还用着的。

MySQL数据库字段：navicat

有用的是Batch表：

主要是长宽厚、现在是厂房给的逻辑大小。我这边写好了一个检测真实批次长宽深的算法，在runner418.py搜get_batch_size，待上面配准好，目前是假的固定值。也没更新数据库。

Es数据库字段 可在游览器中查到(推理端用到)

缺陷数据库：

databody = {

"defect_id": defect_id,

# 缺陷框

"x": int(x),

"y": int(y),

"w": int(w),

"h": int(h),

# 缺陷类型

"type": defect_type,

"image_id": json_dict['id'],

"image_url": json_dict['image_url'],

"camera_id": json_dict['camera_id'],

"main_id": json_dict['main_id'],

# "flow_id": json_dict['flow_id'],

"insert_time": time_now,

"real_y": int(0),

"meta": 'null',

"real_x": int(0),

"real_w": int(w * 0.425),

"real_h": int(h * 0.185),

# "real_z": 0,

"leftEdge": 0,

# "v_len": 0,

# "z": 0,

"defect_url": 'null',

"real_right_edge": 0,

"cycleid": 0,

# 新增

# 具体问采集端

"surface_id": json_dict['surface_id'],

"deepth": 1,

"area": 0,

"level": 0,

"score": 0,

"confidence": round(p[4], 5),

"image3d_id": img3d_defect_id,

"deepimg_id": json_dict['deepimg_id'],

"grayimg_id": json_dict['grayimg_id'],

# （自动检测，人工添加，人工修改）（1,2,3）

"origin": 1,

}

图像数据库

databody = {

"w": w,

"h": h,

"id": img3d_defect_id,

"main_id": json_dict["main_id"],

"flow_id": json_dict["flow_id"],

"image_url": img_url,

"insert_time": time_now,

"camera_id": json_dict['camera_id'],

"surface_id": json_dict["surface_id"],

"idx": json_dict["idx"],

"edge_gap": json_dict["edge_gap"],

"has_steel": json_dict["has_steel"],

"type": 3,

"status": 1

}

其他

不太模态的图的路径示例：

D:\img\2023_4_13_16_22\192.168.10.2\c_img\2310305262_0.jpg-灰度路径，

D:\img\2023_4_13_16_22\192.168.10.2\origin\2310305262_0.jpg-原始深度图路径

D:\img\2023_4_13_16_22\192.168.10.2\gray\2310305262_0.jpg-增强后的深度图路径

替换路径只需要更换c_img,gray,origin就行

# 相机号 camera_id

右：1，上左：2，上右：3，左：4，下左：5，下右：6，下中：7

# 图片类型 type

灰度相机灰度图type是5，深度相机的灰度图type是2，深度相机的深度模态type是1,3d缺陷图的type是3