钢表面缺陷检测系统

技术文档

─────────────────────

基于 YOLOv8 + Huawei Ascend NPU 的实时缺陷检测系统

SteelDefectDetection-magang  (magang_infer)

文档版本：v1.0

编制日期：2026年5月

项目位置：马鞍山钢铁厂（马钢）

# 目录

# 第一章  项目概述

## 1.1 项目背景

在钢铁生产过程中，钢坯（方坯/板坯）表面缺陷的检测是质量控制的关键环节。传统的人工目视检测方式存在效率低、漏检率高、工人劳动强度大等问题。随着深度学习技术的成熟，基于计算机视觉的自动化缺陷检测系统已成为行业发展的必然趋势。

本项目为马鞍山钢铁厂（马钢）定制开发的钢表面缺陷实时检测系统，利用多台工业相机覆盖钢坯的各个表面，结合YOLOv8深度学习目标检测算法，在华为昇腾（Ascend）AI加速卡上实现高速推理，完成对钢坯表面21种常见缺陷的自动识别、定位、测量与评级。

## 1.2 系统核心功能

- 实时图像接收：通过7台工业相机（覆盖上表、侧表、下表）采集钢坯多表面图像

- YOLO目标检测：采用YOLOv8双模型（大图模型+小图模型）进行缺陷检测，推理后端为华为昇腾NPU

- 缺陷聚合与去重：将小图裁剪检测结果聚合回大图坐标，消除同一缺陷的重复检测

- 物理尺寸测量：通过相机标定参数将像素坐标转换为真实世界坐标（毫米级精度）

- 深度估计：基于灰度图像计算缺陷深度值（mm）

- 质量评级：多维度综合评分体系（100分制），包含三级报警（疑似/警告/报警）

- 周期性缺陷检测：识别钢坯上重复出现的规律性缺陷模式

- 报警消息推送：通过HTTP POST将报警信息实时推送至客户端系统

- 数据持久化：Elasticsearch存储缺陷数据（支持全文检索），MySQL存储批次与配置数据

## 1.3 技术栈总览

| 层次 | 技术/组件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 编程语言 | Python 3.8+ | 主要逻辑实现 |
| 深度学习框架 | Ultralytics YOLOv8 (v8.2.11) | 目标检测模型训练与推理 |
| 推理后端 | ais_bench (华为昇腾) | Ascend 310 NPU 离线推理 |
| 模型格式 | OM (Offline Model) | 华为专有模型格式 |
| 图像处理 | OpenCV 4.7, Pillow 9.4 | 图像读取、裁剪、变换 |
| 搜索引擎 | Elasticsearch 7.6 | 缺陷数据存储与检索 |
| 关系数据库 | MySQL (PyMySQL + DBUtils) | 批次、配置数据管理 |
| 进程管理 | Supervisor 4.2.5 + systemd | 生产环境进程守护 |
| HTTP服务 | 自定义Socket服务器 | 轻量级HTTP/1.0实现 |
| 科学计算 | NumPy 1.24, SciPy 1.10 | 数组运算与数值计算 |
| 数据格式 | YAML (PyYAML), JSON | 配置与数据交换 |

# 第二章  系统架构

## 2.1 总体架构设计

系统采用多进程+多线程的混合并发架构，将数据接收、AI推理、数据库写入、批次总结四个核心阶段解耦为独立的进程，通过进程间通信队列实现协同工作。整体架构包含四个主要进程：

### 2.1.1 HttpProcess（HTTP接收进程）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 进程数量 | 1个 |
| 核心类 | MyHTTPServer (UtilObject/HttpServerUtil.py) |
| 端口 | 192.168.100.3:9007 |
| 协议 | HTTP/1.0 (原生Socket实现) |
| 线程池 | ThreadPoolExecutor (10个工作线程) |
| 消息路由 | signal=0 → json_queue（推理）; signal=1 → json_queue（批次结束）; signal=2 → finished_queue（软件命令） |

HttpProcess负责接收来自相机采集系统和上层软件系统的HTTP POST请求，解析JSON消息体，根据消息中的signal字段将消息分发至不同的处理队列。该进程是整个系统的入口点。

### 2.1.2 InferProcess（推理进程）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 进程数量 | 16个（可在config/setting.yaml中通过Detect.process_num配置） |
| 每进程线程数 | 3个（Producer、Consumer、Post-processing） |
| 绑核方式 | 每个进程绑定一个Ascend NPU设备 |
| 核心类 | Detector_Batch, Detector (UtilObject/V8Detector.py) |
| 推理接口 | ais_bench.InferSession |
| 批处理大小 | batch=4 |

每个InferProcess内部采用生产者-消费者模式，包含三个独立线程：

### 2.1.3 DatabaseProcess（数据库进程）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 进程数量 | 1个 |
| 核心类 | MyDatabase (UtilObject/DatabaseUtil.py) |
| 写入目标 | Elasticsearch + MySQL |
| 批量策略 | 每150条记录或每2秒写入一次 |
| ES索引 | image, image_defect, steel_defect, repeat_defect |
| MySQL表 | batch, sysconfig, gradeconfig, image, image_defect, steel_defect |

DatabaseProcess从res_queue批量接收缺陷记录，采用批量写入策略减少网络开销。收到批次结束信号（over_signal=1）时，立即刷新缓冲区并通知总结进程。

### 2.1.4 PeriodicCheckProcess（周期性总结进程）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 进程数量 | 1个 |
| 核心类 | Steel (MyObject/Steel.py) |
| 触发方式 | 接收finished_queue中的批次完成通知 |
| 主要功能 | 批次总结、缺陷评级、周期性缺陷检测、报警推送 |
| 报警推送 | HTTP POST → http://192.168.100.100:8094/alertinfo |

## 2.2 进程间通信机制

系统使用Python multiprocessing模块提供的多种IPC（进程间通信）机制：

| 通信机制 | 数据结构 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| multiprocessing.Queue | json_queue | HTTP进程 → 推理进程：传递图像采集JSON消息 |
| multiprocessing.Queue | res_queue | 推理进程 → 数据库进程：传递缺陷数据记录 |
| multiprocessing.Queue | finished_queue | 数据库进程 → 总结进程：传递完成批次号 |
| Manager.dict() | steels_dic | 跨进程共享：追踪每个批次的钢材处理状态 |
| Manager.list() | finished_mainid_list | 跨进程共享：记录已提交总结的批次号（防重复） |
| multiprocessing.Value | alive (bool) | 全局存活标志：控制所有进程的启停 |
| multiprocessing.Value | alarmCancelled (bool) | 免打扰模式标志：暂停报警推送 |

## 2.3 完整数据流

以下描述从相机采集到报警推送的完整数据处理链路：

- 相机采集系统拍摄钢坯表面图像，生成JSON消息（包含图像路径、批次号、相机ID、表面ID等元数据）。

- HttpProcess通过9007端口接收JSON消息，解析signal字段进行路由分发。signal=0（图像数据）或signal=1（批次结束）送入json_queue。

- InferProcess的Producer线程从json_queue获取消息，根据image_url从磁盘读取图像文件。对于4096×3072的大图，执行有重叠的640×640裁剪，同时保留大图原图。将4个图像组成一个batch。

- Consumer线程加载两个OM模型进行推理：模型1对大图推理（检测全局缺陷），模型2对裁剪小图推理（检测局部细节缺陷）。对输出执行NMS（conf_thres=0.01, iou_thres=0.35）。

- Post-processing线程执行坐标变换：通过rate_pixel2real_x (0.45)和rate_pixel2real_y (0.33333)将像素坐标转为毫米级真实坐标。应用CameraOffset进行相机间坐标对齐。对缺陷进行置信度、尺寸、位置等多条件过滤。

- 调用AggregationUtil将小图检测结果聚合到大图坐标，解决同一缺陷被裁剪分割的问题。将完整的ImageDefect存入res_queue。

- DatabaseProcess从res_queue批量取出缺陷记录（150条或2秒），通过elasticsearch.helpers.bulk批量写入ES，同时写入MySQL镜像表。收到批次结束信号时立即提交并通知总结进程。

- PeriodicCheckProcess从ES查询该批次所有缺陷，创建Steel对象进行综合处理：缺陷分类聚合、深度估计、周期性检测。

- Steel对象执行质量评级：根据7个评级维度对每种缺陷进行评分（疑似/警告/报警），汇总扣分计算总分（100 - Σlosses），确定最终等级（优秀/良好/较差）。

- 评级完成后，通过HTTP POST将报警信息推送至客户端系统（http://192.168.100.100:8094/alertinfo），同时更新MySQL中batch表的评级和分数。

- ImageDeleteUtil进程定期扫描并删除过期的图像文件，释放磁盘空间。

# 第三章  深度学习模型

## 3.1 模型架构

系统采用Ultralytics YOLOv8作为目标检测的主模型框架。YOLOv8是Ultralytics公司在YOLOv5基础上进一步优化的实时目标检测算法，具有检测精度高、推理速度快的优点。

### 3.1.1 双模型策略

| 项目 | 大图模型 | 小图模型 |
| --- | --- | --- |
| 模型文件 | 20241023.om | best_108.om |
| 处理图像 | 完整大图 (4096×3072) | 裁剪小图 (640×640) |
| 模型用途 | 检测全局尺度缺陷 | 检测局部细节缺陷 |
| 配置文件路径 | config/setting.yaml: model_path | config/setting.yaml: model_path2 |

### 3.1.2 模型格式与推理后端

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 模型格式 | OM (Offline Model) - 华为昇腾专有离线模型格式 |
| 模型来源 | PyTorch (.pt) → ONNX (.onnx) → OM (.om) 通过ATC工具转换 |
| 推理接口 | ais_bench.infer.interface.InferSession |
| 硬件平台 | 华为Atlas 200 AI加速卡 (Ascend 310 NPU) |
| 是否支持NVIDIA | 可通过修改is_nvidia标志切换，当前使用Ascend |

## 3.2 模型超参数

模型超参数定义在 config/model.yaml 文件中：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| img_size | [640, 640] | 模型输入尺寸（高×宽） |
| class_num | 12 | 模型输出类别数（通过type_trans_a2c映射到21类） |
| conf_thres | 0.01 | 目标置信度阈值，低于此值的检测框被过滤 |
| iou_thres | 0.35 | NMS的IoU阈值，高于此值的重叠框被合并 |
| stride | [8, 16, 32] | 三个检测层的步幅 |
| anchors (P3) | [10,13, 16,30, 33,23] | 小目标检测锚点（8倍下采样） |
| anchors (P4) | [30,61, 62,45, 59,119] | 中目标检测锚点（16倍下采样） |
| anchors (P5) | [116,90, 156,198, 373,326] | 大目标检测锚点（32倍下采样） |

## 3.3 缺陷类型定义

系统定义了21种钢材表面缺陷类型，模型的12个输出类别通过type_trans_a2c数组映射为实际21种缺陷类型。映射关系为：type_trans_a2c: [15, 16, 11, 0, 6, 17, 4, 3, 19, 20, 13, 2, 18, 7]（模型类别0→实际类型15，模型类别1→实际类型16，以此类推）。

| 类型ID | 中文名称 | 英文标签 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 漏清 | louqing | 钢坯表面氧化皮清理不彻底 |
| 1 | 沟槽 | goucao | 表面纵向沟槽状缺陷 |
| 2 | 凹坑 | aokeng | 表面局部凹陷 |
| 3 | 起棱 | qileng | 表面凸起的棱纹 |
| 4 | 擦伤 | cashang | 表面机械擦伤 |
| 5 | 划伤 | huashang | 表面线状划伤 |
| 6 | 气孔 | qikong | 内部气体导致的孔洞 |
| 7 | 裂纹 | liewen | 表面不连续裂纹 |
| 8 | 纵向裂纹 | zongxiangliewen | 沿钢坯长度方向的裂纹 |
| 9 | 横向裂纹 | hengxiangliewen | 垂直于长度方向的裂纹 |
| 10 | 角部裂纹 | jiaobuliewen | 钢坯角部裂纹 |
| 11 | 熔渣 | rongzha | 焊接/切割熔渣残留 |
| 12 | 熔珠 | rongzhu | 熔融金属珠粒 |
| 13 | 夹杂 | jiaza | 非金属夹杂物 |
| 14 | 夹渣 | jiazha | 夹带的熔渣 |
| 15 | 点火坑 | dianhuokeng | 火焰切割起始点凹坑 |
| 16 | 划痕 | huahen | 表面细微划痕 |
| 17 | 凹槽 | aocao | 表面凹陷槽状缺陷 |
| 18 | 误检 | wujian | 模型误检测（人工审核用） |
| 19 | 疑似 | yisi | 待确认的疑似缺陷 |
| 20 | 水 | shui | 水滴造成的图像干扰 |

# 第四章  推理流水线详解

## 4.1 图像预处理

### 4.1.1 大图参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| image_h | 4096 | 大图高度（像素） |
| image_w | 3072 | 大图宽度（像素） |
| data_root (1234) | /home/hongtai/yolo/depth_img | 深度图像存储根路径 |
| data_root (567) | /home/hongtai/yolo/1002d/img | 普通图像存储根路径 |

### 4.1.2 裁剪策略

系统将4096×3072的大图裁剪为多个640×640的小图块，裁剪采用有重叠的方式确保缺陷不被切割遗漏。重叠量的设置保证相邻裁剪块之间有一定比例的共享区域，使得边界处的缺陷至少在一个完整块中被检测到。

### 4.1.3 批处理

Producer线程将4个大图（及其对应的小图裁剪结果）组成一个推理批次（batch_size=4），推入shared_queue等待Consumer消费。这种批处理策略能充分利用Ascend NPU的并行计算能力，提高推理吞吐量。

## 4.2 推理后处理

### 4.2.1 非极大值抑制 (NMS)

推理输出的原始检测框数量庞大且存在大量重叠。系统通过NMS算法去除重叠度过高的检测框，保留置信度最高的结果。NMS参数为conf_thres=0.01（置信度阈值）和iou_thres=0.35（IoU阈值）。

NMS算法流程：

- 按置信度降序排列所有检测框。

- 选取置信度最高的框，将其与其余所有框计算IoU。

- 移除IoU大于iou_thres（0.35）的框。

- 重复步骤2-3，直到所有框处理完毕。

- 移除置信度低于conf_thres（0.01）的框。

### 4.2.2 坐标变换

检测模型输出的坐标是像素坐标系下的值。系统通过相机标定参数将像素坐标转换为实际物理坐标（毫米），实现精确的缺陷尺寸测量。

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| rate_pixel2real_x | 0.45 mm/px | X方向像素→真实尺寸比例（每个相机独立配置） |
| rate_pixel2real_y | 0.33333 mm/px | Y方向像素→真实尺寸比例（每个相机独立配置） |
| CameraOffset.self_offset | [0, 0] | 相机自身偏移量 [x, y] |
| CameraOffset.other_offset | 变化（0~6144） | 相机间偏移量，用于全景拼接 |

### 4.2.3 多相机坐标对齐

7台相机覆盖钢坯的不同表面位置，通过CameraOffset配置实现空间位置对齐：

| 相机ID | 位置 | IP地址 | other_offset |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西侧 | 192.168.6.114 | [0, 0] |
| 2 | 上表西 | 192.168.6.113 | [0, 0] |
| 3 | 上表东 | 192.168.7.132 | [3072, 0] |
| 4 | 东侧 | 192.168.6.116 | [0, 0] |
| 5 | 下表左东 | 192.168.6.118 | [0, 0] |
| 6 | 下表中 | 192.168.6.115 | [3072, 0] |
| 7 | 下表右西 | 192.168.6.119 | [6144, 0] |

### 4.2.4 缺陷过滤

系统设置了多层缺陷过滤机制，去除不可靠或无效的检测结果：

- 置信度过滤：过滤置信度过低的检测框

- 长宽比过滤：过滤条形缺陷的长宽比（由Conclusion.filter_condition配置）

- 尺寸过滤：过滤面积过小或过大的缺陷（由appraise_mg.json的filter_setting配置）

- 位置过滤：过滤距离钢坯头部过近的缺陷

- 类别过滤：仅保留typeid_need_summary中定义的10类需评级缺陷，其余仅记录不评级

## 4.3 缺陷聚合算法

由于大图被裁剪为640×640小图进行推理，同一个物理缺陷可能被裁剪到多个相邻小图中，导致重复检测。AggregationUtil（UtilObject/AggregationUtil.py）负责将小图检测结果聚合到大图坐标系中，消除重复。

### 4.3.1 核心聚合方法

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| group_boxes_by_x(boxes, x_error) | 按X坐标分组，误差区间内视为同一组 |
| group_boxes_by_y(boxes, y_error) | 按Y坐标分组，误差区间内视为同一组 |
| 聚合模式：flag_group='lx' | 连续性缺陷聚合（尽可能细粒度，避免将不同缺陷错误合并） |
| 聚合模式：flag_group='zq' | 周期性缺陷聚合（尽可能粗粒度，覆盖因振动偏移的同一周期目标） |

### 4.3.2 聚合参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| y_grouping_space | 0.3 m (300 mm) | 缺陷聚合的Y方向分组间距 |
| x_grouping_space | 10 px | 缺陷聚合的X方向分组误差 |
| s_threshold | 0.1 | 面积阈值 |
| typeid_merge | [3, 17] | 需要进行聚合的缺陷类型（起棱、凹槽） |

# 第五章  质量评级系统

## 5.1 评级配置

评级系统的核心配置存储在 config/appraise_mg.json 文件中，通过MyObject/ProjectConfig.py中的Appraise类加载和解析。配置主要包含以下模块：

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| score_threshold | 评分阈值：[76, 70]，决定优秀/良好/较差的分数边界 |
| loss_standard | 扣分标准：定义每种缺陷在不同严重程度下的扣分值 |
| alarm_setting | 报警阈值：超过此值触发"报警"级别（最高严重性） |
| warning_setting | 警告阈值：超过此值触发"警告"级别（中等严重性） |
| filter_setting | 过滤设置：按置信度和尺寸过滤缺陷的阈值 |
| unit | 评级单元定义：11种评级维度（mm, mm², %, score等） |

## 5.2 七大评级维度

系统支持7个独立的评级条件（appraise_condition），每个条件对应不同的评级维度和计算方式：

| 索引 | 评级维度 | 单位 | 适用缺陷 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 距离头部距离 | mm | 点火坑 (15) | 缺陷距钢坯头部越近，扣分越多 |
| 2 | 宽面点火坑深度 | mm | 点火坑 (15) | 宽面点火坑的深度评级 |
| 3 | 窄面点火坑深度 | mm | 点火坑 (15) | 窄面点火坑的深度评级 |
| 4 | 宽面漏清率 | % | 漏清 (0) | 宽面漏清面积占比 |
| 5 | 窄面漏清率 | % | 漏清 (0) | 窄面漏清面积占比 |
| 6 | 深度绝对值 | mm | 起棱(3)/擦伤(4)/划痕(16) | 深度/高度的绝对值 |
| 7 | 缺陷面积 | mm² | 气孔(6)/熔渣(11)/裂纹(7)/凹坑(2)/夹杂(13) | 缺陷的实际物理面积 |

## 5.3 评级流程

### 5.3.1 三级评级体系

| 等级 | 说明 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 疑似 (Grade.YISI) | 需要人工确认的轻微缺陷 | 缺陷参数低于warning_setting阈值 |
| 警告 (Grade.WARNING) | 中等严重程度缺陷 | 缺陷参数超过warning_setting但低于alarm_setting阈值 |
| 报警 (Grade.ALARM) | 严重缺陷，需立即处理 | 缺陷参数超过alarm_setting阈值 |

### 5.3.2 综合评分计算

每根钢坯的最终质量评分采用100分制扣分模型：

Score = 100 - Σ(losses)

其中losses为所有缺陷按评级规则累积的扣分值。不同缺陷类型、不同评级维度、不同严重等级对应不同的扣分值（由loss_standard定义）。

### 5.3.3 最终等级

| 等级 | 分数条件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 优秀 | Score > 76 | 质量良好，无明显严重缺陷 |
| 良好 | 70 < Score ≤ 76 | 质量可接受，存在一定缺陷但不影响使用 |
| 较差 | Score ≤ 70 | 质量不合格，存在严重缺陷，需要处理 |

### 5.3.4 特殊评级逻辑

- 点火坑（类型15）采用二级评级：先分别对距离和深度评级（grade_dhk1和grade_dhk2），再合并判定。合并规则：双"报警"→"报警"，双"疑似"→"疑似"，其他→"警告"。

- 漏清（类型0）按漏清率（面积占比）评级，分为宽面和窄面两个维度独立计算。

- 需要聚合的类型（typeid_merge=[3,17]：起棱和凹槽）先执行空间聚合再评级。

- 仅做面积评级的类型（typeid_area=[6,11,7,2,13]：气孔、熔渣、裂纹、凹坑、夹杂）直接按物理面积评级。

- 深度评级类型（typeid_other_depth=[4,16]：擦伤、划痕）按深度绝对值评级。

## 5.4 周期性缺陷检测

PeriodUtil（UtilObject/PeriodUtil.py）检测钢坯长度方向上重复出现的规律性缺陷模式（如轧辊周期性压痕）。

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| period_setting.y_grouping_space | 2000 mm | 周期性检测的Y方向分组间距 |
| period_setting.x_grouping_space | 10 px | 周期性检测的X方向误差 |
| 检测模式 | flag_group='zq' | 粗粒度聚合，适应因振动导致的偏移 |

检测结果生成RepeatDefect对象，包含重复长度（repeat_len）、重复次数（repeat_num）等信息，写入ES的repeat_defect索引。

# 第六章  深度估计

## 6.1 深度计算原理

系统基于灰度图像（grayimg）进行缺陷深度估计。灰度值反映表面高度信息，通过基准面计算和各类型特定的统计算法，得出缺陷相对于钢坯表面的深度值（单位：mm）。

## 6.2 基准面获取

DepthUtil中的get_reference_value函数采用迭代均值法确定钢坯表面基准面：

- 滤除异常值：排除等于10000（标记值）、大于500或小于-500的像素。

- 计算剩余像素的均值作为初步基准面。

- 迭代优化：以【基准面±10】为窗口重新计算均值，重复最多3次，如果均值变为NaN则停止。

- 最终得到稳定的表面基准高度值。

## 6.3 各缺陷类型深度计算策略

不同的缺陷类型具有不同的形态特征，因此采用不同的统计算法计算深度值：

| 缺陷类型 | 计算方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 漏清 (0) | 取均值 | 表面清理不完全，整体偏低，取均值反映整体情况 |
| 沟槽 (1) / 凹坑 (2) | 取1/4极大值做均值 | 局部凹陷，取较大深度的1/4做平均 |
| 起棱 (3) | 取1/3极大值做均值 | 表面凸起，取较大高度的1/3做平均 |
| 点火坑 (15) | 去掉极值后取均值 | 去除异常高/低值后求平均深度 |
| 划伤 (5) / 擦伤 (4) / 划痕 (16) | 取1/5极值做均值 | 线状浅表缺陷，取最深处的1/5极值做平均 |
| 气孔 (6) | 取1/3极值做均值（NaN用30mm替代） | 孔洞类缺陷，容错处理NaN值 |
| 裂纹 (7/8/9/10) | 取1/5极值做均值 | 各种裂纹统一按此标准 |
| 熔渣 (11) / 熔珠 (12) | 取1/3极值做均值 | 表面附着物，取较大值的1/3做平均 |
| 夹杂 (13) / 夹渣 (14) | 取1/5极值做均值 | 内部异物，取极值的1/5做平均 |
| 凹槽 (17) | 取1/3极大值做均值 | 凹陷槽状，与凹坑类似但取1/3比例 |
| 其他未知类型 | 随机1~2mm | 无法匹配类型时的默认值 |

## 6.4 默认深度值

当灰度图像不可用或深度计算失败时，系统使用get_default_depth函数根据缺陷类别返回预设的默认深度范围：

| 缺陷类别 | 默认深度范围 | 示例值 |
| --- | --- | --- |
| 起棱 (3) | -1.5 ~ -0.5 mm | 凸起为负值 |
| 凹坑 (2) / 凹槽 (17) | 0.5 ~ 1.5 mm |  |
| 点火坑 (15) | 15 ~ 20 mm | 点火坑深度较大 |
| 漏清 (0) / 熔渣 (11) / 气孔 (6) / 夹杂 (13) / 划痕 (16) / 夹渣 (14) | 3 ~ 5 mm |  |
| 裂纹 (7) | 1 ~ 2 mm |  |
| 其他 | 1 ~ 2 mm |  |

# 第七章  数据存储

## 7.1 Elasticsearch

| 配置项 | 值 |
| --- | --- |
| 主机地址 | 192.168.100.3 |
| 端口 | 9201 |
| 客户端库 | elasticsearch==7.6.0 |
| 写入方式 | elasticsearch.helpers.bulk（批量写入） |
| 批量大小 | 最多150条或2秒间隔 |

### 7.1.1 ES索引结构

| 索引名称 | 存储内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| image | 3D缺陷可视化图像 | 存储缺陷的3D渲染图及相关图像元数据 |
| image_defect | 图像级缺陷记录 | 单张图像上检测到的每个缺陷（ImageDefect） |
| steel_defect | 钢材级缺陷记录 | 整根钢坯级别的聚合缺陷（SteelDefect） |
| repeat_defect | 周期性缺陷记录 | 检测到的重复出现规律缺陷（RepeatDefect） |

## 7.2 MySQL

| 配置项 | 值 |
| --- | --- |
| 主机地址 | 192.168.100.100 |
| 端口 | 3306 |
| 数据库名 | steeldetection |
| 用户名 | root |
| 连接池 | DBUtils.PooledDB（最大4连接，最小1连接，阻塞等待） |
| 密码加密 | cryptography.fernet（可选，当前使用明文） |

### 7.2.1 MySQL表结构

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| batch | 批次/炉号信息 | main_id, sd, gg, cz, user_custom_id, real_length, real_height, real_width, score, grade, defect_count, detail, conclusion |
| sysconfig | 系统配置 | id, config_data (JSON，存储评级套餐等配置) |
| gradeconfig | 评级套餐配置 | id, name, config (不同评级标准的配置包) |
| image | 图像记录 | image_id, main_id, camera_id, image_url, ... |
| image_defect | 图像缺陷 | 镜像ES的image_defect索引 |
| steel_defect | 钢材缺陷 | 镜像ES的steel_defect索引 |

## 7.3 数据模型详解

### 7.3.1 ImageDefect（图像缺陷）

ImageDefect（MyObject/Defect.py）表示在单张图像上检测到的单个缺陷实例，是缺陷检测的最小数据单元。包含以下字段：

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID字符串 | 缺陷唯一标识 |
| main_id | 字符串 | 所属批次/炉号 |
| type | 整数 | 缺陷类型ID (0-20) |
| x, y, w, h | 浮点数 | 原始像素坐标 (x,y为左上角, w,h为宽高) |
| real_x, real_y | 浮点数 | 真实世界坐标 (mm)，相对于钢坯原点 |
| real_w, real_h | 浮点数 | 真实世界宽高 (mm) |
| real_depth | 浮点数 | 缺陷深度估计值 (mm) |
| surface_id | 整数 | 表面标识 (1-上表, 2-侧表, 3-下表等) |
| camera_id | 整数 | 相机ID (1-7) |
| confidence | 浮点数 | 检测置信度 (0-1) |
| grade | 字符串 | 缺陷等级 ("疑似"/"警告"/"报警") |
| is_visualize | 布尔 | 是否需要在前端可视化显示 |
| crop_x, crop_y, crop_w, crop_h | 浮点数 | 在大图中的裁剪位置 |
| flow_id | 整数 | 图像采集流ID |
| image_id | 字符串 | 原始图像ID |
| image2_id, image3_id, image4_id | 字符串 | 关联的深度图/灰度图等其他图像ID |
| crop_image_url | 字符串 | 裁剪后的缺陷小图URL |
| insert_time | 日期时间 | 记录创建时间 |

### 7.3.2 SteelDefect（钢材缺陷）

SteelDefect（MyObject/Defect.py）表示整根钢坯级别的聚合缺陷，由多个相关的ImageDefect合并而成。包含以下字段：

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID字符串 | 缺陷唯一标识 |
| main_id | 字符串 | 所属批次/炉号 |
| type | 整数 | 缺陷类型ID |
| grade | 字符串 | 综合缺陷等级 |
| confidence | 浮点数 | 综合置信度 |
| real_x, real_y | 浮点数 | 真实世界坐标 (mm) |
| real_w, real_h | 浮点数 | 真实世界宽高 (mm) |
| real_size | 浮点数 | 真实面积 (mm²)，real_w × real_h |
| real_depth | 浮点数 | 深度估计值 (mm) |
| top_distance | 浮点数 | 距钢坯头部距离 (mm)，用于头尾缺陷判定 |
| surface_id | 整数 | 表面标识 |
| panorama_x, panorama_y | 浮点数 | 全景图坐标（多相机拼接后） |
| panorama_w, panorama_h | 浮点数 | 全景图宽高 |
| is_repeat | 整数 | 是否为周期性缺陷 (0/1) |
| repeat_id | 字符串 | 关联的周期性缺陷ID |
| image_defect_ids_text | 字符串 | 关联的图像级缺陷ID列表 |
| volume_url | 字符串 | 3D体积图URL |
| loss | 浮点数 | 该缺陷的扣分值（计算中，不存入数据库） |
| area_rate | 浮点数 | 面积占比（用于漏清率评级） |

### 7.3.3 RepeatDefect（周期缺陷）

RepeatDefect（MyObject/Defect.py）表示检测到的周期性重复缺陷模式。包含以下字段：

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID字符串 | 缺陷唯一标识 |
| main_id | 字符串 | 所属批次/炉号 |
| defect_type | 整数 | 缺陷类型ID |
| grade | 字符串 | 缺陷等级 |
| real_x, real_y | 浮点数 | 真实世界坐标 (mm) |
| repeat_len | 浮点数 | 重复周期长度 (mm)，相邻周期缺陷间距 |
| repeat_num | 整数 | 重复次数 |
| camera_id | 整数 | 相机ID |
| surface_id | 整数 | 表面标识 |
| insert_time | 日期时间 | 记录创建时间 |

# 第八章  HTTP通信接口

## 8.1 自定义HTTP服务器

系统采用基于Python原生socket的自定义HTTP/1.0服务器（MyHTTPServer，位于UtilObject/HttpServerUtil.py），而非使用Flask、Django等Web框架。这种设计极度轻量化，适合工业嵌入式环境的低资源消耗要求。

### 8.1.1 技术实现要点

| 组件 | 实现方式 |
| --- | --- |
| Socket模式 | 非阻塞I/O（socket.setblocking(False)） |
| 连接监听 | select.select() 轮询（监控可读事件） |
| 请求处理 | ThreadPoolExecutor (max_workers=10) |
| 协议 | HTTP/1.0 |
| 数据格式 | JSON（从HTTP Body解析） |
| 字符编码 | UTF-8 |
| URL解码 | urllib.parse.unquote |

### 8.1.2 请求处理流程

- 主线程在9007端口创建TCP Socket，设置为非阻塞模式。

- 使用select.select()监听可读事件，接受新连接。

- 接受到连接后，将socket对象提交给ThreadPoolExecutor。

- 工作线程解析HTTP请求头，提取Content-Length确定消息体长度。

- 读取HTTP Body，使用json.loads()解析JSON数据。

- 根据signal字段分发消息：0/1 → json_queue，2 → finished_queue。

- 返回HTTP 200 OK响应，包含"Receive"文本。

- 关闭连接，线程返回线程池。

## 8.2 采集系统消息格式

相机采集系统通过HTTP POST向9007端口发送JSON格式消息。消息结构如下：

{
  "main_id": "20240126_001",   // 批次/炉号标识
  "flow_id": 123,               // 图像采集流序号
  "camera_id": 2,               // 相机编号 (1-7)
  "surface_id": 2,              // 表面标识
  "image_url": "D:/img/xxx.jpg", // 图像文件路径
  "signal": 0,                  // 消息类型: 0=图像, 1=批次结束, 2=软件命令
  "insert_time": "2024-01-26 10:30:00",  // 采集时间
  "end_time": "...",            // 应用有效截止时间（加密）
  "left_edge": 0,               // 图像左边界（用于裁剪）
  "right_edge": 3072,           // 图像右边界
  "deepimg_id": "xxx",          // 深度图像ID（用于3D缺陷图生成）
  "grayimg_id": "xxx",          // 灰度图像ID（用于深度估计）
  "id": "image_uuid"            // 图像唯一ID
}

## 8.3 报警推送接口

当批次总结完成后，系统通过HTTP POST向客户端系统推送报警信息。

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 推送地址 | http://192.168.100.100:8094/alertinfo |
| 请求方式 | HTTP POST |
| 数据格式 | JSON |
| 字符编码 | UTF-8 |

报警消息JSON结构：

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  // UUID
  "msg_type": "alarm",                             // 消息类型
  "msg_id": "1",                                   // 消息编号
  "insert_time": "2024-01-26 10:35:00",           // 生成时间
  "message": "批次20240126_001检测到严重缺陷...",   // 报警详情
  "main_id": "20240126_001"                        // 批次号
}

# 第九章  部署运维

## 9.1 运行环境

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Linux (CentOS 7 / Ubuntu 18.04+) |
| CPU | x86_64架构多核处理器 |
| AI加速卡 | 华为Atlas 200 × 16 (Ascend 310 NPU) |
| Python版本 | Python 3.8+ |
| NPU驱动 | Ascend Compute Library (acl) |
| NPU工具链 | Ascend-cann-toolkit（ATC模型转换工具） |
| 内存 | ≥ 64 GB RAM |
| 磁盘 | ≥ 500 GB（用于存储原始图像） |
| 网络 | 千兆以太网（工业相机数据传输 + 客户端通信） |

## 9.2 Supervisor进程管理

生产环境使用Supervisor进行进程守护和自动重启管理。

### 9.2.1 Supervisor配置（supervisord.conf）

| 配置节 | 关键配置 |
| --- | --- |
| [inet_http_server] | port=192.168.100.3:9001, username=admin, password=123 → Web管理界面 |
| [program:new_infer_runner] | command=python3 MyAlgorithmRunner.py, user=hongtai, autostart=true, autorestart=true → 主推理服务 |
| [program:image_delete] | command=python3 UtilObject/ImageDeleteUtil.py, user=hongtai, autostart=true, autorestart=true → 定时清理服务 |
| 日志管理 | stdout_logfile + stderr_logfile, 10MB轮转, 保留10个备份 |

### 9.2.2 systemd服务

Supervisor自身通过systemd服务管理，确保系统启动时自动运行：

[Unit]
Description=Supervisor daemon
[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/bin/supervisord -c /path/to/supervisord.conf
ExecStop=/usr/bin/supervisorctl shutdown
ExecReload=/usr/bin/supervisorctl reload
KillMode=process
Restart=on-failure
RestartSec=42s
[Install]
WantedBy=multi-user.target

## 9.3 定时图像清理

ImageDeleteUtil（UtilObject/ImageDeleteUtil.py）作为独立的Supervisor托管程序运行，定期扫描图像存储目录，删除超过保留期限的图像文件，释放磁盘空间。该程序独立于主推理服务运行，确保即使推理服务异常也不会影响磁盘清理。

## 9.4 入口程序

系统主入口为MyAlgorithmRunner.py，启动流程如下：

- 创建multiprocessing.Manager()生成跨进程共享对象。

- 实例化MySettings()加载所有配置文件（setting.yaml, model.yaml, appraise_mg.json等）。

- 创建4个multiprocessing.Queue：json_queue, res_queue, finished_queue。

- 创建共享变量：alive (Value), alarmCancelled (Value), steels_dic (Manager.dict), finished_mainid_list (Manager.list)。

- 启动HttpProcess（等待100秒初始化华为NPU卡）。

- 循环启动16个InferProcess（数量由Detect.process_num配置）。

- 启动DatabaseProcess。

- 启动PeriodicCheckProcess。

- 注册信号处理函数（SIGTERM/SIGINT → alive=False → 所有进程优雅退出）。

- 主进程进入休眠循环（每60秒检查一次alive标志）。

# 第十章  核心技术要点总结

本章汇总本项目在架构设计、算法实现和工程实践方面的十个核心技术要点。

## 10.1 多进程+多线程混合并发架构

系统采用16个推理进程（每个绑定一个Ascend NPU）并行处理图像，每个进程内部使用3线程生产者-消费者模式，实现了从图像接收到数据库写入的全链路流水线化。这种架构充分利用了16个NPU的并行计算能力，相比单进程方案，推理吞吐量提升约16倍。

## 10.2 生产者-消费者模式解耦

InferProcess内部通过shared_queue和shared_queue2将图像读取、模型推理、后处理三个环节解耦。Producer不需要等待Consumer的推理完成即可继续读取下一批图像，有效避免了IO和NPU空闲等待。

## 10.3 双模型策略

大图模型（处理4096×3072原图）擅长检测全局尺度的大面积缺陷（如漏清、大面积凹坑），小图模型（处理640×640裁剪块）擅长检测局部细节的微小缺陷（如细微裂纹、划痕）。双模型互补，显著提升了各类缺陷的召回率。

## 10.4 多相机坐标系统一

7台工业相机覆盖钢坯上表、侧表、下表的不同区域。通过CameraOffset配置的other_offset参数（0/3072/6144），将各相机的独立坐标系统一到全景坐标系中，实现了钢坯表面的完整覆盖和无缝拼接。

## 10.5 像素-真实坐标变换

通过相机标定获得的rate_pixel2real_x (0.45 mm/px)和rate_pixel2real_y (0.33333 mm/px)，将检测结果的像素坐标精确转换为毫米级物理尺寸。每个相机支持独立的比例参数，确保测量精度。

## 10.6 缺陷聚合算法

针对大图裁剪检测可能导致同一缺陷被分割到多个小图中的问题，AggregationUtil通过X/Y双方向分组聚合，支持两种聚合模式（连续性lx和周期性zq），有效消除重复检测并还原缺陷的真实尺寸。

## 10.7 多维度质量评级体系

评级系统综合考虑7个维度：头部距离、宽/窄面点火坑深度、宽/窄面漏清率、深度绝对值、缺陷面积。针对不同缺陷类型采用不同的评级策略（深度评级、面积评级、聚合评级），最终通过100分制扣分模型产出综合质量等级（优秀/良好/较差）。

## 10.8 批量写入优化

DatabaseProcess采用弹性批量写入策略（每150条缺陷记录或每2秒），通过elasticsearch.helpers.bulk一次性提交多条记录，相比逐条写入减少约90%的网络往返开销，显著提升了数据持久化效率。

## 10.9 跨进程共享状态管理

使用multiprocessing.Manager提供的dict和list实现跨进程状态共享。steels_dic字典追踪每个批次的处理状态（各相机图像的到达和完成情况），finished_mainid_list列表防止已总结批次的重复处理。这两者配合实现了分布式推理状态的一致性管理。

## 10.10 轻量化HTTP服务器

系统放弃使用Flask/Django等重量级Web框架，基于Python原生socket实现了极度轻量化的HTTP/1.0服务器。10个工作线程的线程池配合非阻塞I/O和select轮询，即可满足工业场景下每秒数十条消息的处理需求，同时将系统资源消耗降至最低。

# 附录  项目核心文件索引

| 文件路径 | 功能说明 |
| --- | --- |
| MyAlgorithmRunner.py | 主入口程序：进程编排与启动 |
| MyObject/MyMethod.py | 核心逻辑：InferProcess/DatabaseProcess/PeriodicCheckProcess/HttpProcess实现 |
| MyObject/ProjectConfig.py | 配置管理：MySettings/Appraise/Grade类 |
| MyObject/Defect.py | 数据模型：ImageDefect/SteelDefect/RepeatDefect类 |
| MyObject/Steel.py | 钢材处理：缺陷聚合、评级、综合评分逻辑 |
| UtilObject/V8Detector.py | YOLOv8检测器：Ascend NPU推理、NMS、坐标变换 |
| UtilObject/V5Detector.py | YOLOv5检测器（旧版兼容） |
| UtilObject/DatabaseUtil.py | 数据库操作：ES批量写入、MySQL连接池 |
| UtilObject/HttpServerUtil.py | 自定义HTTP服务器：TCP Socket + JSON解析 |
| UtilObject/AggregationUtil.py | 缺陷聚合算法：X/Y方向分组、连续性/周期性聚合 |
| UtilObject/DepthUtil.py | 深度估计：灰度图深度计算、默认深度值 |
| UtilObject/PeriodUtil.py | 周期性缺陷检测 |
| UtilObject/BoundaryUtil.py | 钢坯边缘检测 |
| UtilObject/ImageDeleteUtil.py | 定时图像清理守护进程 |
| UtilObject/LoggerUtil.py | 日志配置 |
| config/setting.yaml | 主配置文件：模型路径、数据库、HTTP、检测参数 |
| config/model.yaml | 模型超参数：输入尺寸、类别数、锚点、阈值 |
| config/appraise_mg.json | 评级配置：扣分标准、报警/警告阈值、过滤设置 |
| config/labelme_templete.json | LabelMe标注模板 |
| Maintenance/supervisor/supervisord.conf | Supervisor进程管理配置 |
| Temp/supervisord.service | systemd服务单元文件 |
| yolov8/infer_atalas/ | YOLOv8昇腾推理引擎（含OM模型文件） |
| yolov5/infer_atalas/ | YOLOv5昇腾推理引擎（旧版） |
| requirements.txt | Python依赖包清单 |